## 1. Sensörler

### 1.1 IMU (Inertial Measurement Unit, Ataletsel Ölçüm Birimi)

### Aracın hareketini ve yönelimini ölçer. İçinde jiroskop, ivmeölçer ve bazılarında manyetometre vardır. Aracın pitch, roll, yaw ve ne kadar hızlandığını söyler.

### 1.2 DVL (Doppler Velocity Log, Doppler Hız Kaydedici)

### Dibe doğru birkaç akustik ses dalgaları gönderip dönen yankının Doppler kaymasından aracın su tabanına göre hızını ölçen akustik sensördür. Bazı modeller dibe olan mesafeyi de verir.

### 1.3 Basınç Sensörü

### Suyun uyguladığı basıncı ölçen sensördür. Basınçtan derinlik hesaplanır. Su altında en kolay ve en güvenilir derinlik ölçümüdür. Bazı sensörler aynı zamanda su sıcaklığını da verir.

### 1.4 Kamera

### Görüntü alan sensördür. Çevreyi görmek ve görüntü almak için kullanılır. nesne ve hedef tespiti, işaret veya boru gibi görevle ilgili yapıları tanıma, görsel navigasyon, canlı video aktarma ve kayıt yapmada iş görür.

### 1.5 Hidrofon

### Sualtı ses dalgalarını algılayan mikrofondur. birden fazla hidrofonla sinyalin geliş yönü  bulunabilir. Ayrıca sualtı akustik haberleşmesinde alıcı olarak kullanılır. Pinger tespiti ve yön bulma, akustik görev sinyallerini dinleme gibi görevlerde kullanılır.

## 2. Bilgisayarlar ve Haberleşme

2.1 Uçuş Kontrolcü Kartı (Flight Controller)

### Aracın düşük seviyeli, gerçek zamanlı kontrolünü yapan mikrodenetleyici tabanlı karttır. Kart üzerinde IMU gibi sensörler bulunur. Üst seviye bilgisayardan gelen komutları alır. Sensör verilerini okur ve PID kontrolörleriyle istenen yönelim, derinlik ve hıza göre motor komutlarını hesaplar.

### 2.2 SBC (Single Board Computer, Tek Kart Bilgisayar)

### Linux çalıştırabilen küçük, tam bir bilgisayardır. Kamera görüntüsü işleme, YOLO gibi yapay zeka modellerini çalıştırma, görev planlama ve otonomi yazılımı, sensörlerin okunması, yer istasyonuyla ağ haberleşmesi gibi ağır ve üst seviye işleri yapar.

### 2.3 MAVLink

### Drone ve robotik araçlarda kullanılan, hafif bir haberleşme protokolüdür. Mesajlar küçük ve sabit yapılıdır. UART, UDP veya TCP üzerinden taşınabilir. Uçuş kontrolcü, SBC ve yer istasyonuarasında standart bir dil sağlar.

### 2.4 ESC (Electronic Speed Controller)

### Motorun hızını ve yönünü, uçuş kontrolcüden gelen komuta göre ayarlayan güç elektroniğidir. Uçuş kontrolcüden gelen sinyale göre bataryadan gelen akımı motorlara uygun şekilde dağıtır.

### 3. Yöntemler

### 3.1 PID (Proportional-Integral-Derivative)

### Bir değeri istenen değerde tutmak için kullanılan en yaygın geri beslemeli kontrol yöntemidir. Hedeflenen değer ile anlık ölçülen değer arasındaki hatayı hesaplar ve bu hatayı sıfıra indirmeye çalışır.

### 3.2 EKF (Extended Kalman Filter)

### Farklı sensörlerden gelen ölçümleri birleştirerek aracın durumunu en iyi şekilde kestiren bir filtredir. Aracın hareket modeline göre tahmin ve yeni sensör ölçümleriyle düzeltme yapar.

### 3.3 SITL (Software In The Loop)

### Uçuş kontrol yazılımını gerçek donanım olmadan, bilgisayarda simülasyon ile çalıştırma yöntemidir. Sensörler ve araç dinamiği simüle edilir, yazılım ise gerçek kodla çalışır.  Araç suya girmeden kod ve görev mantığını güvenle test etmek için kullanılır.

### 3.4 OpenCV

### Açık kaynaklı bir computer vision kütüphanesidir. Görüntü okuma ve kaydetme, renk dönüşümü, şekil ve renk tabanlı nesne tespiti, görüntü iyileştirme gibi temel görüntü işleme işlerini yapar. Yapay zekâ modellerini hazırlamak için de kullanılır.

### 3.5 YOLO (You Only Look Once)

### Görüntüdeki nesneleri tek geçişte hızlıca tespit eden bir deep learning model ailesidir. Gerçek zamanlı nesne tespiti yapar. Veri setleriyle eğitilerek göreve özel nesneler tanıtılabilir.

### 3.6 SAM3 (Segment Anything Model 3)

### Meta'nın geliştirdiği segmentation modelinin üçüncü sürümüdür. Görüntülerdeki herhangi bir nesneyi metin komutları veya görsel ipuçları kullanarak otomatik olarak algılayabilir, bölümlere ayırabilir ve maskeleyebilir.

### 3.7 Docker

### Yazılımı, ihtiyaç duyduğu kütüphaneler ve ayarlarla birlikte konteyner adı verilen izole paketler içinde çalıştırma teknolojisidir.

### 3.8 CycloneDDS

Robotik ve otonom araçlar gibi sistemlerde cihazların ve yazılımların birbiriyle yüksek performanslı, güvenilir ve gerçek zamanlı olarak haberleşmesini sağlayan açık kaynaklı bir ara katman yazılımıdır.