- Sensörler

- IMU (Ataletsel Ölçüm Aleti): İçinde ivmeölçer ve jiroskop bulunur ve bu sayede aracın ne kadar yattığını, döndüğünü ve ivmelendiğini hisseder. Aracın su altında ters dönmemesi ve dengede kalması için sürekli veri sağlar.

Kullanılan Model: Pixhawk Cube Orange+ içindeki dahili IMU sensörleri

- DVL (Doppler Velocity Log): Su altında tabana ses dalgaları göndererek aracın yere göre hızını ve ne kadar ilerlediğini milimetrik olarak hesaplar. GPS sinyali su altında çalışmadığından konumu bulmak için işlevseldir.

Kullanılan Model: DVL A50

- Basınç Sensörü: Suyun araca uyguladığı dış basıncı hesaplar ve bu sayede derinliği ölçer. Sabit derinlikte kalma (Depth Hold) görevleri için zorunludur.

Kullanılan Model: Degz, I2C

- Kamera: Temelde iki amaca hizmet eder. İlki, bir nevi pilot görüşü ile çeken ham görüntüyü su üstündeki istasyona aktarmasıdır. Bu sayede araç manuel yönetilirken çevre ve engeller görüntülenir. İkincisi ise otonom görüntü işleme işlevidir. Kamera doğrudan uçuş kontrolcüsüne değil SBC’ ye (Single Board Computer) bağlanır. Pilotun aracı yüzeyden kontrol edebilmesi, engellerden kaçınma, nesne tespiti (görüntü işleme) veya deniz altı gözlem görevleri için kullanılır.

Kullanılan Model: Arducam 8MP IMX585 USB kamera, Anker Powerconf C200

- Hidrofon: Su altı ses dalgalarını dinleyen bir su altı mikrofonudur. Sualtı akustik pinger'ların (hedef ses yayıcılar) yerini tespit etmek, akustik haberleşme yapmak veya su altındaki spesifik sesleri analiz etmek için kullanılır.

Kullanılan Model: BlueRobotics Ping Sonar (Ping Sonar 1 ve Ping Sonar 2)

- Bilgisayarlar ve Haberleşme

- FC: Aracın beyninin düşük seviyeli kısmıdır. Sensörlerden gelen verileri (IMU, basınç) okur ve temel dengeleme matematiğini (PID) çalıştırır. Motorlara anlık hız komutlarını göndererek aracın stabil kalmasını sağlar.

Kullanılan Model: Pixhawk Cube Orange+

- SBC: İşletim sistemi çalıştıran, uçuş kontrolcüye göre yüksek işlem gücüne sahip bilgisayarlardır. Kamera görüntüsünü işlemek (YOLO, OpenCV), otonomi algoritmalarını koşturmak ve yüzeyle veri alışverişini sağlamak için kullanılır.

Kullanılan Model: NVIDIA Jetson Orin Nano

- MAVLink Protocol: İnsansız araçlar için tasarlanmış çok hafif bir mesajlaşma/haberleşme protokolüdür. Yüzey istasyonu, SBC ve uçuş kontrolcü arasında telemetri verilerinin ve komutların iletişimini sağlar.

Kullanılan Model: Mavproxy

- ESC: Uçuş kontrolcüsünden aldığı düşük voltajlı sinyalleri kullanarak fırçasız motorlara giden yüksek akımı düzenler. Pervanelerin dönüş hızını ve yönünü kontrol eder.

Kullanılan Model: 4in1 ESC (MAMBA5 Reactor 66). BLHeli_32 yazılımına sahip.

- Yöntemler ve Yazılımlar

- PID: Proportional Integral Derivative. İstenen hedef değer ile anlık ölçülen değer arasındaki hatayı hesaplar ve düzeltici komut üretir. Aracın yumuşak ve kararlı hareket etmesinin temelidir.

- EKF: Extended Kalman Filter. Sensör füzyonu algoritmasıdır. IMU, DVL, basınç sensörü gibi farklı verileri birleştirerek aracın konumu ve hızı hakkında gerçeğe en yakın tahmini üretir.

- SITL: Software In The Loop. Gerçek donanıma ihtiyaç duymadan, uçuş yazılımını bilgisayar ortamında simüle etme yöntemidir. Kodların araca yüklenmeden güvenli ortamda test edilmesini sağlar.

- OpenCV: Görüntü ve video işleme için kullanılan açık kaynaklı bir kütüphanedir. Renk filtreleme, şekil algılama gibi temel bilgisayarlı görü görevlerinde kullanılır.

- YOLO: You Only Look Once. Gerçek zamanlı nesne tespiti yapan derin öğrenme tabanlı bir algoritmadır. Su altındaki spesifik hedefleri kamera görüntüsü üzerinden çok hızlı bir şekilde tespit etmek için kullanılır.

- SAM3: Segment Anything Model 3. Görüntü üzerindeki nesneleri yüksek hassasiyetle piksel bazında seçebilen gelişmiş bir yapay zeka modelidir.

- Docker: Yazılımları konteynerler içine koyan platformdur. Yazılımın her ortamda (bilgisayar ve SBC üzerinde) sorunsuz ve tutarlı çalışmasını sağlar.

- CycloneDDS: ROS 2 altyapısında kullanılan bir Data Distribution Service (DDS) uygulamasıdır. Modüller arası gerçek zamanlı ve kayıpsız veri iletişimini sağlar.